# 2019一级消防工程师《案例分析》每日一练（2.22）

1、燃烧的类型归纳起来有( )

A、有烟燃烧

B、无烟燃烧

C、熏烟燃烧

D、闪燃、着火、自燃、爆炸

2、在规定的实验条件下，引起物质持续燃烧的最低温度称为( )

A、闪燃

B、燃点

C、沸点

D、自燃点

3、气态火焰的构造 ( )

A、内焰、外焰

B、焰心、内焰

C、外焰、焰心

D、焰心、内焰、外焰

4、阴燃是( )物质的燃烧特点。

A、固体

B、液体

C、气体

D、金属

5、液体的燃烧方式是 ( )

A、一闪即灭

B、蒸发燃烧

C、沸溢燃烧

D、分解燃烧

6、下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。

A、H2O

B、CO

C、CO2

D、HCN

7、( )属于乙类火灾危险性。

A、镁粉

B、钾

C、动物油

D、过氧化钠

8、 ( ) 属于丙类火灾危险性。

A、氧气

B、松节油

C、蜡

D、漂白粉

9、乙类可燃液体的闪点( )

A、<28°

B、≥28°，<60°

C、>28°<60°

D、≥28°，≤60°

10、木材的燃烧属于( )

A、蒸发燃烧

B、分解燃烧

C、表面燃烧

D、阴燃

【答案】

1、D 2、B 3、A 4、A 5、B

6、B 7、A 8、C 9、B 10、B