# 2019一级消防工程师《技术实务》每日一练（2.22）

1、《建筑设计防火规范》规定，建筑物的耐火极限分为_________ 级。

A.甲

B.乙

C.三

D.四

2、高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。

A.7

B.10

C.12

D.24

3、房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________，且不超过_________者称为半地下室。

A.1/3，1/4

B.1/3，1/2

C.1/2，1/4

D.1/3，2/5

4、房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.2/5

5、《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。

A.1

B.2

C.4

D.3

6、除规范另有规定外，甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。

A.甲级

B.一级

C.二级

D.三级

7、戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

8、二级耐火等级的高层民用建筑，其吊顶的耐火极限不应低于_____h。

A.0.1

B.0.25

C.0.15

D.0.2

9、高层民用建筑的耐火等级分为_________。

A.三级

B.二级

C.一、二级

D.五级

10、除规范另有规定外，一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。

A.0.8

B.1

C.1.5

D.1.2

【答案】

1、D　　2、A　　3、B　　4、A　　5、D

6、C　　7、D　　8、B　　9、C　　10、C