# 2019二级建造师《水利水电》每日一练（2.20）

1 根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精[2014]3号)，不得申报文明工地的情形是()。

A.发生一般质量事故

B.发生较大质量事故

C.存在质量缺陷

D.发生一般合同纠纷

参考答案：B

参考解析：根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精[2014]3号)，有下列情形之一的，不得申报"文明工地"：

(1)干部职工中发生刑事案件或经济案件被判处刑法主刑的;干部职工中发生违纪、违法行为，受到党纪、政纪处分或被刑事处罚的;

(2)发生较大及以上质量事故或一般以上生产安全事故;

(3)被水行政主管部门或有关部门通报批评或进行处罚的;

(4)拖欠工程款、民工工资或与当地群众发生重大冲突等事件，并造成严重社会影响的;

(5)项目建设单位未严格执行项目法人负责制、招标投标制和建设监理制的;

(6)项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的;

(7)项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的。

(8)参建单位违反诚信原则，弄虚作假情节严重的。故本题选B。

2 混凝土拌合设备的小时生产能力可按混凝土()强度计算确定。

A.旬高峰

B.月高峰

C.施工期高峰

D.施工期平均

参考答案：B

参考解析：拌合设备的小时生产能力可按混凝土月高峰强度计算确定，月有效生产时间一般按500h计，不均匀系数按1.5考虑，并按充分发挥浇筑设备的能力校核。故本题应选8。

3 水利工程人工预算单价是指生产工人在单位时间的费用，单位时间指()。

A.月

B.周

C.工日

D.工时

参考答案：D

参考解析：人工预算单价是指生产工人在单位时间(工时)的费用。根据工程性质的不同，人工预算单价有枢纽工程、引水及河道工程两种计算方法和标准。每种计算方法将人工均划分为工长、高级工、中级工、初级工四个档次。水利工程人工预算单价通常以元/工时为单位。故本题应选D。

4 当土坝坝身质量较好、而坝基渗漏严重时，其加固宜采用()法。

A.抛土

B.放淤

C.灌黏土浆

D.截水墙

参考答案：D

参考解析：抛土和放淤法用于黏土铺盖、黏土斜墙等局部破坏的抢护和加固措施，或当岸坡较平坦时堵截绕坝渗漏和接触渗漏;当均质土坝或心墙坝施工质量不好，坝体坝基渗漏严重，可采用灌浆法处理;截水墙法适用于土坝坝身质量较好，坝基渗漏严重，岸坡有覆盖层、风化层或砂卵石层透水严重的情况。故本题应选D。

5 均质土坝坝面的质量检查和控制的关键是()。

A.铺土厚度

B.土块大小

C.杂质含量

D.含水量

参考答案：D

参考解析：在坝面作业中，应对铺土厚度、土块大小、含水量、压实后的干密度等进行检查，并提出质量控制措施。对黏性土，含水量的检测是关键。故本题应选D。