# 2019二级建造师《市政实务》每日一练（2.20）

1、墩台混凝土分块浇筑时，墩台水平截面积在 200m2 内分块不得超过( )块。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：B

【解析】本题涉及的考点为重力式混凝土墩、台施工施工技术要求。墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形。分块数量，墩台水平截面积在200m2 内不得超过 2 块;在 300m2 以内不得超过 3 块。每块面积不得小于 50m2。

2、城镇道路的路面结构常由多层次构成，其中主要起承重作用的是(

A.上面层

B.下面层

C.基层

D.垫层

参考答案：C

【解析】本题考点涉及城镇道路的路面结构组成及各层的作用。城镇道路的路面由面层、基层、垫层组成。垫层是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地区可不设垫层)，保证面层和基层强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形。基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。面层是直接同行车和大气相接触的层位承受行车荷载较大的竖向力、水平力和冲击力的作用，同时又受降水的侵蚀作用和温度变化的影响。因此面层应具有较高的结构强度、刚度、耐磨、不透水和高低温稳定性，并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度。沥青面层可由一层或数层组成，高等级路面可包括磨耗层、面层上层、面层下层，或称上(表)面层、中面层、下(底)面层。

3、按锚固原理分，先张法预应力混凝土构件中的预应力筋属于( )。

A.支承锚固

B.楔紧锚固

C.握裹锚固

D.组合锚固

参考答案：C

【解析】先张法预应力混凝土构件中的预应力筋一般都采用精轧螺纹钢筋，按设计和规范要求将其张拉到预定的预应力值以后，再浇筑混凝土;待混凝土达到强度要求后松张。这时，混凝土将精轧螺纹钢筋紧紧地包裹住，使其不能自由滑动，预加在精轧螺纹钢筋上的预应力就传递到混凝土构件上。这种情形很像人手握裹住棍子，将其固定住一样，故称这种预应力筋锚固方式为握裹锚固。

4、热水热网按热媒温度可分为两类，其中热媒温度( )℃属于低温热水热网。

A.≤95

B.≤96

C.≤97

D.≤98

参考答案：A

【解析】本题涉及的考点为供热管网按热媒种类分类。供热管网按热媒种类分类，可分为蒸汽热网和热水热网。蒸汽热网可分为高压、中压、低压蒸汽热网。热水热网可分为 1.高温热水热网：t>100℃;2.低温热水热网：t≤95℃。

5、分包人因过失给发包人造成损失的.承包人( )。

A.承担连带责任

B.不承担相关损失

C.承担分包费用

D.承担主要责任

参考答案：A

【解析】履行分包合同时，承包方应当就承包项目向发包方负责;分包方就分包项目向承包方负责;因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任。