# 2019二级建造师《公路实务》每日一练（2.21）

1.关于滑坡地段路基施工要求，正确的有( )。

A.滑坡体未处理之前，严禁在滑坡体上增加荷载，严禁在滑坡前缘减载

B.采用加填压脚方案整治滑坡时，只能在抗滑段加重反压

C.滑坡整治宜在春季施工

D.采用削坡减载方案整治滑坡时，减载应自上而下进行

E.施工时应采取措施截断流向滑坡体的地表水、地下水及临时用水

【答案】ABDE

【解析】滑坡整治宜在旱季施工。参见教材P21。

2.沥青路面施工中，下列说法正确的是( )。

A.透层油洒布后不致流淌，应渗入基层一定深度

B.如遇大风天气，不能喷洒透层油

C.当透层有漏洒时，必须让机械重新喷洒

D.在摊铺沥青前，局部尚有多余的未渗入基层的沥青不用处理

E.透层油布洒后应待充分渗透，一般不少于24h后才能摊铺上层

【答案】ABE

【解析】本题考查的是沥青路面透层、粘层、封层施工技术。当透层有漏洒时，应人工补洒。沥青层必须在透层油完全渗入基层后方可铺筑。参见教材P45。

2.有利于石灰稳定土基层裂缝的防治措施有( )

A.超出规范标准提高水泥用量

B.采用塑性指数适中的土

C.石灰土成型后应及时洒水或覆盖塑料薄膜养生

D.选择在晚秋、初冬之后进行施工

E.施工用土中适量掺加粉煤灰

【答案】BCE

【解析】选用塑性指数合适的土，或适量掺入砂性土、粉煤灰和其他粒料，改善施工用土的土质。参见教材P84。

4.钻孔灌注桩施工时，埋设护筒的作用有( )。

A.稳定孔壁

B.防止坍孔

C.增大静水压力

D.隔离地表水

E.固定桩孔位置

【答案】ABDE

【解析】本题考查的是钻孔灌注桩施工。埋设护筒能稳定孔壁、防止坍孔，还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和起到钻头导向作用等。参见教材P94。

5.洞内永久性防排水结构施工时，防排水结构物的( )应符合设计要求。

A.断面形状

B.尺寸

C.位置

D.埋设深度

E.水位高度

【答案】ABCD

【解析】本题考查的是山岭隧道施工技术。洞内永久性防排水结构施工时，防排水结构物的断面形状、尺寸、位置和埋设深度应符合设计要求。参见教材P135。