# 2019一级建造师《建筑工程》每日一练（2.22）

单项选择题

1、甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”，现大堂出现装修施工质量问题，关于责任划分正确的是(　　)。

A.甲企业承担全部责任

B.乙企业承担全部责任

C.甲企业和乙企业承担连带责任

D.按甲企业、乙企业签订合同中约定承担责任

参考答案：C

参考解析： 此题不难，属业界常识，对于有相关现场施工实践经验的考生，很容易得出正确答案。主要考核总包、分包单位质量责任承担的知识点。

随着工程体量的加大以及社会分工专业化的发展，将专业工程分包给具有相应资质和能力的分包单位的现象十分普遍。在专业分包管理工作中，总承包单位不能存在类似问题中“以包代管”的做法，而是应将专业分包各项工作纳入自己的管理工作中，认真履行总包管理的职责，对专业分包工程进行协调、指导、监督、检查等相应的管理工作，并承担相应的责任。专业分包单位必须服从总包单位的管理，承担自身的各项管理责任。

根据《建筑法》第29条的规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

本题中，针对分包商乙企业给建设单位造成的损失(大堂装修质量问题)，总承包商甲企业要承担连带责任。

故本题正确选项应为“C.甲企业和乙企业承担连带责任”。

2、承重水泥搅拌桩进行强度检验时，应取(　　)后的试件。

A.21d

B.28d

C.60d

D.90d

参考答案：D

参考解析： 此题专业性较强，需考生具备相应工程实践经验。主要考核建筑地基处理中水泥土搅拌桩地基强度检验方法的知识点。

《建筑地基基础Z-.程施工质量验收规范》GB 50202--2002第4.11.4条规定：进行强度检验时，对承重水泥土搅拌桩应取90d后的试件。对支护用的水泥土搅拌桩取28d后的试件。

故本题正确选项应为“D.90d”。

3、基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行(　　)。

A.观察

B.钎探

C.轻型动力触探

D.静载试验

参考答案：C

参考解析： 此题有一定专业性，对于具备相应现场实践的考生，应该不算太难。主要考核地基验槽的技术要求等知识点。