# 2019年造价工程师《安装计量》每日一练（2.21）

1 蒸发量大于0.2t/h的锅炉。锅炉上必须安装()彼此独立的水位计，以保证正确地指示锅炉水位的高低。

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

参考答案：B

(参见教材P174)

【解析】本题考查的是热力设备安装。蒸发量大于0.2t/h的锅炉，每台锅炉安装两个彼此独立的水位计。

2 关于X射线探伤的特点，说法正确的是()。

A.当焊缝厚度大于30mm时，灵敏度较高

B.照射时间长，速度慢

C.设备简单

D.成本高，操作麻烦

参考答案：D

(参见教材P91)

【解析】本题考查的是切割和焊接。x射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是当焊缝厚度小于30mm时，较γ射线灵敏度高;其次是照射时间短、速度快。缺点是设备复杂、笨重，成本高，操作麻烦，穿透力比γ射线小。

3 就结构而言，与浮顶储罐比较，内浮顶储罐的优点有()。

A.施工简单

B.钢板消耗量少

C.维修简单

D.能防止风、砂、灰尘侵入罐内

参考答案：D

(参见教材P204)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。内浮顶储罐具有独特优点：一是与浮顶储罐比较，因为有固定顶，能有效地防止风、砂、雨雪或灰尘的侵入，绝对保证储液的质量;同时，内浮盘漂浮在液面上，使液体无蒸气空间，可减少蒸发损失85%～96%;减少空气污染，降低着火爆炸危险，特别适合于储存高级汽油和喷气燃料及有毒的石油化工产品;由于液面上没有气体空问，还可减少罐壁罐顶的腐蚀，延长储罐的使用寿命。二是在密封相同的情况下，与浮顶罐相比可以进一步降低蒸发损耗。

4

适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗线配管的管子应为()。

A.电线管

B.硬塑料管

C.焊接钢管

D.半硬塑料管

参考答案：C

(参见教材P261～P262)

【解析】本题考查的是电气照明及动力设备工程。电线管：管壁较薄，适用于干燥场所明、暗配线管;硬塑料管：耐蚀性好，易变形老化，机械强度比钢管差，适用于腐蚀性较大场所明、暗配线管;焊接钢管：管壁较厚，适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配线管;半硬塑料管：刚柔结合、易于施工，劳动强度较低，质轻，运输较为方便，主要是应用于民用建筑暗配线管。

5 碳素结构钢和低合金结构钢的牌号通常由四部分组成。第一部分是()。

A.前缀符号+强度值

B.钢的质量等级

C.脱氧方式表示符号

D.产品用途、特性和工艺方法表示符号

参考答案：A

(参见教材P3)

【解析】本题考查的是建设工程材料。碳素结构钢和低合金结构钢的牌号通常由四部分组成：第一部分是前缀符号+强度值(以N/mm2或MPa为单位)，第二部分(必要时)是钢的质量等级，第三部分(必要时)是脱氧方式表示符号，第四部分(必要时)是产品用途、特性和工艺方法表示符号。