# 2019二级造价工程师《工程计价》每日一练（2.10）

根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是()。

A 基本预备费以工程费用为计算基数

B 实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C 涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D 涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用

正确答案：B

答案解析：

基本预备费是按工程费用和工程建设其他费用二者之和为计取基础，乘以基本预备费率进行计算。涨价预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。涨价预备费的内容包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。

工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为( )天。

A.60 B.90

C.120 D.150

正确答案：C

答案解析：

工程总承包投标文件编制和递交时间同样需要投标保证金以及投标有效期的有关规定，规定内容与施工投标基本相同。只是由于实施工程总承包的项目通常比较复杂，因此除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期均为120天。

最高限额成本加固定最大酬金确定的合同形式中，首先要确定( )。

A 报价成本，最低成本，实际成本

B 限额成本，报价成本，实际成本

C 实际成本，限额成本，最低成本

D 最低成本，限额成本，报价成本

正确答案：D

答案解析：

[解析] 首先要确定限额成本、报价成本和最低成本，当实际成本没有超过最低成本时，承包人花费的成本费用及应得酬金等都可得到发包人的支付，并与发包人分享节约额;如果实际工程成本在最低成本和报价成本之间，承包人只能得到成本和酬金;如果实际工程成本在报价成本与最高限额成本之间，则只能得到全部成本;实际工程成本超过最高限额成本时，则超过部分发包人不予支付。

根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土1 m3的有关数据如下：基本工作时间180分钟，辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%，规范时间占工作日时间百分比为 20%，则挖该基坑1m3的定额时间为( )分钟。

A 243

B 247.5

C 250.0

D 257.1

正确答案：C

答案解析：

劳动定额的时间定额是确定的基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间、不可避免中断时间与休息时间之和。其计算公式是：定额时间=工序作业时间/(1-规范时间)。其中，工序作业时间=基本工作时间十辅助工作时间=基本工作时间/(1-辅助时间%)。由题意，挖该基坑1m3时，工序作业时间=180/(1-10%)=200.0(min)，定额时间=200/(1-20%)=250.0(min)。