2019一级建造师《市政工程》每日一练(6月17日)

1.【多选】关于管片安装呈真圆并保持真圆状态的重要性.以下说法正确的是( )。

A.确保隧道尺寸精度

B.减少地层沉降

C.确保隧道线形

D.提高隧道止水性

E.提高施工速度

2.【多选】土压盾构塑流化改良材料必须具有( )等特性。

A.强度

B.流动性

C.易与土砂混合

D.无污染

E.不离析

3.【多选】开挖面的土压(泥水压)控制值由( )构成。

A.土压

B.地下水压

C.预备压

D.推进千斤顶压力

E.盾构总推力

1.【答案】ABDE

【解析】管片拼装呈真圆，并保持真圆状态，对于确保隧道尺寸精度、提高施工速度与止水性及减少地层沉降非常重要。

2.【答案】BCDE

【解析】土压盾构塑流化改良材料必须具有流动性、易与开挖土砂混合、不离析、无污染等特性。

3.【答案】ABC

【解析】开挖面的土压(泥水压)控制值，按地下水压(间隙水压)+土压+预备压设定。