2019一级建造师《市政工程》每日一练(6月18日)

1.【单选】盾构掘进技术中的土压式盾构，是以土压和( )控制为主。

A.排土量

B.泥浆性能

C.地下水压

D.塑流性改良

2.【多选】泥水式盾构掘进中所用泥浆的性能要求包括：相对密度、pH值和( )等。

A.黏度

B.过滤特性

C.泌水性

D.阻水性

E.含砂率

3.【单选】盾构一次注浆方式分为( )。

A.同步注浆

B.同时注浆

C.即时注浆

D.后方注浆

E.弥补注浆

1.【答案】D

【解析】土压式盾构，以土压和塑流性改良控制为主，辅以排土量、盾构参数控制。泥水式盾构，以泥水压和泥浆性能控制为主，辅以排土量控制。

2.【答案】ABE

【解析】泥浆的性能要求包括：相对密度、pH值、黏度、过滤特性、含砂率等。

3.【答案】ACD

【解析】一次注浆分为同步、即时和后方注浆三种方式。