2019一级建造师《建筑工程》每日一练(6月18日)

1.【单选】一较深基坑，基坑所处地区地下水位高于基坑底标高6m，降水深度大于6m、土渗透系数为0.1～20.0m/d。此基坑宜选用的降水方案为( )。

A.真空轻型井点

B.喷射井点

C.管井井点

D.截水

2.【单选】工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是( )。

A.避免坑底土体回弹

B.避免坑底出现管涌

C.减少排水设施，降低施工成本

D.防止降水井点对井点周围建(构)筑物、地下管线的影响

3.【单选】在软土地区基坑开挖深度超过( )时，一般就要用井点降水。

A.3m

B.5m

C.6m

D.10m

1.【答案】B

【解析】喷射井点适于基坑开挖较深、降水深度小于20m、土渗透系数为0.05～20.0m/d的粉土、黏性土、砂土中使用。

2.【答案】D

【解析】基坑开挖，为保证挖掘部位地基土稳定，常用井点排水等方法降低地下水位。在降水的同时，由于挖掘部位地下水位的降低，导致其周围地区地下水位随之下降，使土层中因失水而产生压密，因而经常会引起邻近建(构)筑物、管线的不均匀沉降或开裂。为了防止这一情况的发生，通常采用设置井点回灌的方法。

3.【答案】A

【解析】在软土地区开挖深度浅时，可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排;当基坑开挖深度超过3m，一般就要用井点降水。