2019一级建造师《机电工程》每日一练(6月18日)

1.【单选】下列关于机械设备典型零部件的安装技术要求，正确的是( )。

A.将两个半联轴器一起转动，应每转120°测量一次

B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面边缘

C.滑动轴承的轴颈和轴瓦测间隙可用塞尺检查

D.采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100℃

2.【单选】关于齿轮装配的说法，正确的是( )。

A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合

B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点，应趋于齿侧面上部

C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点

D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求

3.【多选】胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有( )。

A.螺栓中心到基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径

B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa

C.钻孔处不得有裂纹

D.钻孔时钻头不得与基础中的钢筋相碰触

E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配

1.【答案】C

【解析】1. 将两个半联轴器一起转动，应每转90。测量一次，

2.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点，应趋于齿侧面中部;

3.轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查，

4.采用温差法装配时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于120°C。

2.【答案】D

【解析】齿轮装配时，齿轮基准端面与轴肩或定位套端面应靠近贴合，A错误，圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点应趋于齿侧面中部，B错误，用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点，C错误。

3.【答案】CDE

【解析】部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求(1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径; 选项A错误。(2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa;选项B错误。(3)钻孔处不得有裂缝。钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;(4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。