2019一级建造师《公路工程》每日一练(6月18日)

1.【单选】下列情况中，应浇洒粘层沥青的是( )。

A.沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层

B.旧沥青路面层上加铺沥青层

C.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面

D.有裂缝或已修补的旧沥青路面

2.【多选】关于沥青混凝土路面中封层作用的说法，正确的有( )。

A.封闭某一层，起保水、防水作用

B.增加基层的整体强度和厚度

C.起基层与沥青表面之间的过渡和有效联结作用

D.起路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强

E.沥青层面铺筑前要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁

3.【单选】下列情况应洒布粘层的是( )。

A.沥青混凝土面层的下面层和二灰稳定碎石基层之间

B.沥青混凝土面层与检查井侧面之间

C.半刚性基层上铺筑沥青层

- 多雨地区空隙较大的沥青面层下部

- 1.【答案】B

- 【解析】符合下列情况，必须喷洒粘层沥青：

- (1)双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间。

- (2)水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青路面层上加铺沥青层。

- (3)路缘石、雨水进水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面。

- 2.【答案】ACDE

- 【解析】本题考查的是封层的施工技术。封层的作用：一是封闭某一层起着保水防水的作用;二是其基层与沥青表层之间的过渡和有效联结作用;三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强;四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。

- 3.【答案】B

- 【解析】根据规范要求，符合下列情况，必须喷洒粘层沥青：

- ①双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间;

- ②水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青路面层上加铺沥青层;

- ③路缘石、雨水进水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面。