2019二级建造师《市政工程》每日一练(6月17日)

- 1.【单选】以下不属于到达掘进施工技术要点的是( )。

- A.及时将洞口段数环管片纵向临时拉紧成整体

- B.确认洞口土体加固效果，必要时进行补注浆加固

- C.将洞口密封与管片贴紧，以防止泥水与注浆浆液从洞门泄漏

- D.依据到达掘进方案及时进行方向修正

- 2.【单选】隧道线形控制的主要任务是控制( )。

- A.盾构姿态

- B.盾尾密封

- C.注浆压力

- D.拼装质量

- 3.【单选】采用土压式盾构施工隧道工程时，可以减少开挖面土体隆起的措施是( )。

- A.改良泥土塑流性

- B.减少排土量

- C.增加土层压力

- D.增大结构总推力

- 1.【答案】C

- 【解析】盾构接收施工技术要点：

- (1)盾构进入到达掘进阶段前，要暂停掘进，准确测量盾构坐标位置与姿态，确认与隧道设计中心线的偏差值。

- (2)根据测量结果制定到达掘进方案。

- (3)继续掘进时，及时测量盾构坐标位置与姿态，并依据到达掘进方案及时进行方向修正。

- (4)掘进至接收井洞口加固段时，确认洞口土体加固效果，必要时进行补注浆加固。

- (5)进入接收井洞口加固段后，逐渐降低土压(泥水压)设定值至0MPa，降低掘进速度，适时停止加泥、加泡沫(土压式盾构)、停止送泥与排泥(泥水式盾构)、停止注浆，并加强工作井周围地层变形观测，超过预定值时，必须采取有效措施后，才可继续掘进。

- (6)拆除洞口围护结构前要确认洞口土体加固效果，必要时进行注浆加固，以确保拆除洞口围护结构时不发生土体坍塌、地层变形过大。

- (7)盾构接收基座的制作与安装要具备足够的刚度，且安装时要对其轴线和高程进行校核，保证盾构顺利、安全接收。

- (8)拼装完最后一环管片，千斤顶不要立即回收，及时将洞口段数环管片纵向临时拉紧成整体，拧紧所有管片连接螺栓，防止盾构与衬砌管片脱离时衬砌纵向应力释放。

- (9)盾构落到接收基座上后，及时封堵洞口处管片外周与盾构开挖洞体之间的空隙，同时进行填充注浆，控制洞口周围土体沉降。

- 2.【答案】A

- 【解析】线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态，使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑，且位于偏离设计中心线的容许误差范围内。

- 3.【答案】A

- 【解析】土压式盾构，以土压和塑流性改良控制为主，辅以排土量、盾构参数控制。泥水式盾构，以泥水压和泥浆性能控制为主，辅以排土量控制。故答案选A