2019二级建造师《建筑工程》每日一练(6月17日)

- 1.【单选】某10m深基坑，地下水位位于基底以上3m处，该基坑支护方式宜选用( )。

- A.土钉墙

- B.水泥土重力式围护墙

- C.地下连续墙

- D.叠袋式挡墙支护

- 2.【多选】关于地下连续墙支护优点的说法，正确的有( )。

- A.施工振动小

- B.噪声低

- C.承载力大

- D.成本低

- E.防渗性能好

- 3.【单选】下列有关地下连续墙的说法，正确的是( )。

- A.导墙混凝土强度等级不应低于C30

- B.水下混凝土浇筑应高出设计标高500-800mm

- C.墙底注浆量达到80%以上即可停止注浆

- D.现场混凝土坍落度宜为200±20mm

- 1.【答案】C

- 【解析】基坑深10m，地下水位位于基底以上3m处，此基坑属于一类基坑。四个选项中，只有地下连续墙适用于一类基坑。

- 2.【答案】ABCE

- 【解析】地下连续墙支护优点：施工振动小、噪声低，墙体刚度大，防渗性能好，对周围地基扰动小，可以组成具有很大承载力的连续墙。

- 3.【答案】D

- 【解析】导墙混凝土强度等级不应低于C20;混凝土浇筑面宜高出设计标高300~500mm;注浆总量达到设计要求或注浆量达到80%以上且压力达到2MPa可终止注浆。