2019二级建造师《机电工程》每日一练(6月17日)

- 1.【多选】按照特性曲线选用流动式起重机，确定起重机臂长的相关因素有( )。

- A.被吊装设备或构件的就位高度

- B.被吊装设备或构件的尺寸

- C.被吊装设备或构件的重量

- D.吊索高度

- E.站车位置和工作半径

- 2.【单选】按照起重机械分类标准，某台额定起重量为3t的小起重能力的桥式起重机属于的类别(　)。

- A.桥架型起重机

- B.流动式起重机

- C.轻小型起重设备

- D.臂架型起重机

- 3.【单选】根据已确定的流动式起重机的幅度、臂长，查特性曲线，确定其( )。

- A.被吊设备高度

- B.额定起重量

- C.设备及索吊具重量

- D.站位位置

- 1.【答案】ABDE

- 【解析】流动式起重机的选用步骤.根据被吊装 设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置和工作半径。由起重机的起重特性曲线，确定其臂长。

- 被吊装设备或构件的重量影响的是吊装载荷。

- 2.【答案】A

- 【解析】起重机械分类标准主要是按结构、性能，而不是按起重机械的吊重量进行分类，因而与起重量不直接相关。桥架型起重机类别主要有.梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机等。

- 3.【答案】B

- 【解析】题中B项是由特性曲线确定的，是正确选项。

- A、C项是待吊设备的参数，是吊装的需求，与起重机自身无关，也不依赖于起重机的特性曲线，仅是从特性曲线选定起重机吊装能力后能否满足其吊装需求的比照指标，不应是被选项。

- 站位位置决定幅度，不是从特性曲线得到的结果，D项也不应是选项。