2019二级建造师《公路工程》每日一练(6月17日)

- 1.【多选】热拌沥青混凝土路面施工前的准备工作包括( )。

- A.备料

- B.恢复中线

- C.洒布封层

- D.铺筑试验段

- E.原材料符合性检验

- 2.【单选】热拌沥青混合料在出料温度过高时，正确的处理方式是( )。

- A.废弃

- B.加冷料重新拌和

- C.冷却到规定温度

- D.降级使用

- 3.【单选】关于热拌沥青混凝土混合料压实的说法，错误的是( )。【2012】

- A.碾压分为初压、复压和终压

- B.为保证沥青混合料碾压过程中不粘轮，可以采用雾状喷水法喷水碾压

- C.边角部分压路机碾压不到的位置，采用人工静压

- D.碾压进行中，压路机不得中途停留、转向。

- 1.【答案】ABDE

- 【解析】热拌沥青混凝土路面施工准备包括：

- ①选购经调查试验合格的材料进行备料，矿料应分类堆放，矿粉必须是石灰岩磨细而成且不得受潮，必要时做好矿料堆放场地的硬化处理和场地四周排水及搭设矿粉库房或储存罐;

- ②做好配合比设计报送监理工程师审批，对各种原材料进行符合性检验;

- ③在验收合格的基层上恢复中线(底面层施工时)在边线外侧0.3～0.5m处每隔5～10m钉边桩进行水平测量，拉好基准线，画好边线;

- ④对下承层进行清扫，底面层施工前两天在基层上洒透层油，在中底面层上喷洒粘层油;

- ⑤试验段开工前28d安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员报请监理工程师审核。各层开工前14d在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑，以确定松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数，并检查压实度，沥青含量，矿料级配，沥青混合料马歇尔各项技术指标等。

- 2.【答案】A

- 【解析】集料的加热温度控制在160～180℃;混合料的出厂温度控制在140～165℃。当混合料出厂温度过高时应废弃。混合料运至施工现场的温度控制在120～150℃。

- 3.【答案】C

- 【解析】本题考查的是沥青路面施工。边角部分压路机碾压不到的位置，使用小型振动压路机碾压。