2019二级建造师《市政工程》每日一练(6月18日)

- 1.【单选】以下选项中关于洞口土体加固必要性说法错误的是( )。

- A.拆除洞口围护结构会导致洞口土体失稳

- B.有利于盾构刀具切除洞口围护结构

- C.土压盾构始发掘进的一段距离内或到达接收洞口前的一段距离内难以建立起土压

- D.拆除洞口围护结构会导致地下水涌入工作竖井

- 2.【多选】洞口土体加固前，要根据( )等因素，明确加固目的后，确定加固方案。

- A.地质与水文条件

- B.隧道覆土深度

- C.施工环境条件

- D.工作井围护结构

- E.盾构种类

- 3.【单选】泥水式盾构掘进所用泥浆一方面起着稳定开挖面的作用，另一方面的作用是( )。

- A.在开挖面形成泥膜

- B.输送土砂

- C.提高开挖面土体强度

- D.平衡开挖面土压和水压

- 1.【答案】B

- 【解析】洞口土体加固必要性：

- (1)盾构从始发工作井进入地层前，首先应拆除盾构掘进开挖洞体范围内的工作井围护结构，以便将盾构推人土层开始掘进;盾构到达接收工作井前，亦应先拆除盾构掘进开挖洞体范围内的工作井围护结构，以便隧道贯通、盾构进入接收工作井。

- (2)由于拆除洞口围护结构会导致洞口土体失稳、地下水涌入、且盾构进入始发洞口开始掘进的一段距离内或到达接收洞口前的一段距离内难以建立起土压(土压平衡盾构)或泥水压(泥水平衡盾构)以平衡开挖面的土压和水压，因此拆除洞口围护结构前必须对洞口土体进行加固，通常在工作井施工过程中实施。

- (3)在特定地质条件下(如富水软土地层)，洞口围护结构可采用混凝土或纤维混凝土施作。盾构始发或接收施工时，可直接利用盾构刀具切除。

- 2.【答案】ABCE

- 【解析】洞口土体加固前，要根据地质条件、地下水位、盾构种类与外形尺寸、覆土深度及施工环境条件等，在明确加固目的后，确定加固方案。

- 3.【答案】B

- 【解析】泥水式盾构掘进时，泥浆起两方面的作用：一是依靠泥浆压力在开挖面形成泥膜或渗透区域，开挖面土体强度提高，同时泥浆压力平衡了开挖面土压和水压，起着稳定开挖面的作用;二是泥浆作为输送介质，担负着将所有挖出土砂运送到工作井外的任务。