2019二级建造师《市政工程》每日一练(6月23日)

- 1.【多选】地铁车站明挖基坑采用钻孔灌注桩围护结构时，围护施工常采用的成孔设备有( )。

- A.水平钻机

- B.螺旋钻机

- C.夯管机

- D.冲击式钻机

- E.正反循环钻机

- 2.【单选】设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的监测项目是( )

- A.立柱变形

- B.冠梁变形

- C.地表沉降

- D.支撑梁变形

- 3.【单选】当基坑开挖较浅且未设支撑时，围护墙体水平变形表现为( )。

- A.墙顶位移最大，向基坑方向水平位移

- B.墙顶位移最大，背离基坑方向水平位移

- C.墙底位移最大，向基坑方向水平位移

- 墙底位移最大，背离基坑方向水平位移

- 1.【答案】BDE

- 【解析】地铁明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机等。

- 2.【答案】A

- 【解析】基坑底土体的过大隆起是施工时应该尽量避免的。但由于基坑一直处于开挖过程，直接监测坑底土体隆起较为困难，一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况。

- 3.【答案】A

- 【解析】当基坑开挖较浅，还未设支撑时，不论对刚性墙体(如水泥土搅拌桩墙、旋喷桩墙等)还是柔性墙体(如钢板桩、地下连续墙等)，均表现为墙顶位移最大，向基坑方向水平位移，呈三角形分布。