2019二级建造师《建筑工程》每日一练(6月23日)

- 1.【单选】下列钢材化学成分中，属于碳素钢中的有害元素是( )。

- A.碳

- B.硅

- C.锰

- D.磷

- 2.【多选】下列钢材性能中，属于工艺性能的有( )。

- A.拉伸性能

- B.冲击性能

- C.疲劳性能

- D.弯曲性能

- E.焊接性能

- 3.【多选】下列钢材包含的化学元素中，其中含量增加会使钢材强度提高，但是塑性下降的有( )。

- A.碳

- B.硅

- C.锰

- D.磷

- 氮

- 1.【答案】D

- 【解析】磷：磷是碳素钢中很有害的元素之一。磷含量增加，钢材的强度、硬度提高，塑性和韧性显著下降。特别是温度愈低，对塑性和韧性的影响愈大，从而显著加大钢材的冷脆性，也使钢材可焊性显著降低。

- 2.【答案】DE

- 【解析】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸 性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

- 3.【答案】ADE

- 【解析】氮：氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降。