2019二级建造师《机电工程》每日一练(6月23日)

- 1.【单选】玻璃纤维复合风管适用于( )。

- A.洁净空调系统

- B.酸性环境空调系统

- C.防排烟空调系统

- D.中压以下空调系统

- 2.【多选】锅炉水冷壁和省煤器通常采用( )。

- A.优质碳素钢无缝钢管

- B.热镀锌钢管

- C.低合金无缝钢管

- D.镀锌钢管

- E.扁钢

- 3.【单选】导电、导热性很好，对大气和水的抗蚀能力很高，属于抗磁物质的有色金属是( )。

- A.铝

- B.钛

- C.镁

- 铜

- 1.【答案】D

- 【解析】玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。

- 2.【答案】AC

- 【解析】锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管，但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温，通常采用15CrMo或12CrlMoV等钢材。

- 3.【答案】D

- 【解析】根据特性来选定有色金属。铝—导电性好，磁化率极低;铜—导电、导热性很好，抗蚀、抗磁;钛—熔点高、导热性差、强度低;镁—密度最低;镍—耐蚀、抗高温氧化。