2019二级建造师《公路工程》每日一练(6月23日)

- 1.【单选】关于乳化沥青碎石基层施工方法，下列叙述错误的是( )。

- A.阳离子乳化沥青碎石可在下雨时施工

- B.混合料摊铺后，应采用6t左右的轻型压路机初压，再用轮胎或轻型压路机碾压

- C.当乳化沥青开始破乳，混合料由褐色变成黑色时，用12～15t轮胎压路机或10～12t钢筒式压路机复压

- D.当压实过程中有推移现象时应立即停止碾压，待稳定后再碾压

- 2.【多选】半刚性基层、底基层应具有( )。

- A.强度

- B.刚度

- C.承载能力

- D.稳定性

- E.抗冲刷能力

- 3.【单选】不宜用于高速公路基层的材料是( )。

- A.水泥稳定集料类

- B.石灰粉煤灰稳定集料类

- C.石灰稳定类

- 骨架密实型混合料

- 1.【答案】A

- 【解析】选项A，阳离子乳化沥青碎石混合料可在下层潮湿的情况下施工，施工过程中遇雨应停止铺筑，以防雨水将乳液冲走。

- 2.【答案】ADE

- 【解析】半刚性基层、底基层应具有足够的强度和稳定性、较小的收缩(温缩及干缩)变形和较强的抗冲刷能力，在中冰冻、重冰冻区应检验半刚性基层、底基层的抗冰冻性。

- 3.【答案】C

- 【解析】水泥稳定集料类、石灰粉煤灰稳定集料类材料适用于各级公路的基层、底基层。石灰稳定类材料宜用于各级公路底基层以及三、四级公路的基层。高速公路、一级公路的基层或上基层宜选用骨架密实型混合料。