2019二级建造师《建筑工程》每日一练(6月24日)

- 1.【单选】下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用( )。

- A.矿渣水泥

- B.硅酸盐水泥

- C.火山水泥

- D.复合水泥

- 2.【单选】关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是()。

- A.水化热较小

- B.抗冻性好

- C.干缩性较大

- D.早期强度高

- 3.【单选】有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不应小于( )%。

- A.7

- B.8

- C.9

- D.10

- 1.【答案】B

- 【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。

- 2.【答案】A

- 【解析】粉煤灰水泥凝结硬化慢，早期强度低，后期强度增长较快;水化热较低;抗冻性查;耐热性较差;耐蚀性较好;干缩性较小，抗裂性较高。

- 3.【答案】C

- 【解析】钢筋除应满足以下的要求外，其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同：

- 1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;

- 2)钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;

- 3)钢筋的最大力总伸长率不小于9%。