2019二级建造师《公路工程》每日一练(6月24日)

- 1.【多选】热拌沥青混合料运料车用篷布覆盖主要起到( )的作用。

- A.防雨

- B.防污染

- C.防泄漏

- D.保温

- E.防扬尘

- 2.【单选】下列关于沥青贯入碎石基层施工说法错误的是( )。

- A.撒布主层集料后严禁车辆在铺好的集料层上通行

- B.主层集料撒布后采用6～8t钢筒式压路机进行初压，碾压速度宜为2km/h

- C.主层集料碾压完毕后，应在24小时后浇洒第一层沥青

- D.主层沥青浇洒后，应立即均匀撒布第一层嵌缝料

- 3.【单选】乳化沥青碎石在拌和与摊铺过程中对已破乳的混合料，正确的处理方法是应予( )。

- A.再加沥青重新拌合

- B.废弃

- C.降级利用

- 增加碾压遍数

- 1.【答案】ABD

- 【解析】运料车应用篷布覆盖，用以保温、防雨、防污染。

- 2.【答案】C

- 【解析】本题考查的是路面沥青稳定基层施工。选项C应为主层集料碾压完毕后，应立即浇洒第一层沥青。

- 3.【答案】B

- 【解析】拌和与摊铺过程中已破乳的混合料，应予废弃。