- 2019一级造价工程师《土建工程》每日一练(6月19日)

- 1.【单选】混凝土外加剂中，引气剂的主要作用在于( )。

- A.调节混凝土凝结时间

- B.提高混凝土早期强度

- C.缩短混凝土终凝时间

- D.提高混凝土的抗冻性

- 2.【单选】某建筑物钢筋混凝土基础的混凝土设计强度等级为C60，使用硅酸盐水泥的强度等级为52.5，现场混凝土强度标准为5MPa，则该基础混凝土的施工配置强度至少应为( )。

- A.60.7

- B.65.8

- C.68.2

- D.69

- 3.【单选】设计混凝土配合比时，水灰比主要由以下指标确定( )。

- A.混凝土抗压强度标准值和单位用水量

- B.混凝土施工配置强度和砂率

- C.混凝土施工配制强度和水泥强度等级值

- 混凝土抗压强度标准值和混凝土强度标准差

- 1.【答案】D

- 【解析】引气剂是在混凝土搅拌过程中，能引入大量分布均匀的稳定而密封的微小气泡，以减少拌和物泌水离析、改善和易性，同时显著提高硬化混凝土抗冻融耐久性的外加剂。

- 2.【答案】D

- 【解析】当混凝土设计强度等级大于或等于C60时，配置强度应按fcu，o≥1.15fcu，k。所以配置强度至少为1.15×60=69。

- 3.【答案】C

- 【解析】设计混凝土配合比时，根据水泥强度等级值和混凝土的施工配制强度计算确定水灰比。也可根据水灰比的公式进行分析。