2019一级建造师《市政工程》每日一练(6月18日)

1.【多选】关于盾构施工现场设置，以下说法正确的是( )。

A.采用气压法盾构施工时，施工现场应设置空压机房

B.采用泥水平衡盾构机施工时，施工现场应设置电机车电瓶充电间等设施

C.采用土压平衡盾构施工时，施工现场应设置泥浆处理系统

D.采用泥水平衡盾构机施工时，施工现场应设置集土坑

E.工作井施工需要采取降水措施时，应设置相当规模的降水系统

2.【多选】确定盾构始发长度的因素有( )。

A.衬砌与周围地层的摩擦阻力

B.盾构长度

C.始发加固的长度

D.后续台车长度

E.临时支撑和反力架长度

3.【多选】盾构施工时洞口土体加固的目的有( )。

A.控制泥水压力

B.确保洞口土体稳定

C.防止地下水流入

D.防止地层变形

E.防止土砂流入工作井

1.【答案】AE

【解析】盾构施工设施设置：

(1)工作井施工需要采取降水措施时，应设相当规模的降水系统(水泵房)。E正确。

(2)采用气压法盾构施工时，施工现场应设置空压机房，以供给足够的压缩空气。A正确。

(3)采用泥水平衡盾构施工时，施工现场应设置泥浆处理系统(中央控制室)、泥浆池。

(4)采用土压平衡盾构施工时，应设置电机车电瓶充电间等设施。

2.【答案】AD

【解析】决定始发段长度有两个因素：一是衬砌与周围地层的摩擦阻力，二是后续台车长度。

3.【答案】BCDE

【解析】洞口土体加固主要目的：

(1)拆除工作井洞口围护结构时，确保洞口土体稳定，防止地下水流入;

(2)盾构掘进通过加固区域时，防止盾构周围的地下水及土砂流入工作井;

(3)拆除洞口围护结构及盾构掘进通过加固区域时，防止地层变形对施工影响范围内的地面建筑物及地下管线与构筑物等造成破坏。