2019一级建造师《工程经济》每日一练(6月18日)

1.【单选】某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是( )。

A:扩大单价法

B:类似工程换算法

C:生产能力指数法

D:概算指标法

2.【单选】某新建项目建筑面积5000㎡,按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元(其中，人，料、机费用1000元，综合费率20% )。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖半厚，预算单位200元/m³,而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/ m³ 并且设计资料中每100㎡建筑面积含外墙62m³,而概算指标中含47m³。其余条件不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为( )元/㎡。

A:1152.72

B:1203.60

C:1487.28

D:1247.28

3.【单选】对于一般工业与民用建筑工程而言，单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。下列各项中不属于设备及安装工程概算的编制方法的是( )。

A:类似工程预算法

B:概算指标法

C:扩大单价法

D:预算单价法

1.【答案】D

【解析】当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法编制工程概算。

2.【答案】D

【解析】调整概算指标中的每1㎡(1m³)造价的公式为：原概算指标+概算指标换入的量×单价-概算指标换出的量×单价，则调整后的综合单价=(1000+200×62÷100-180×47÷100)×(1+20%)=1247.28(元/㎡)。

3.【答案】A

【解析】设备及安装工程概算包括：预算单价法、扩大单价法、概算指标法。类似工程预算法属于单位建筑工程概算编制方法。