2019一级建造师《建筑工程》每日一练(6月18日)

1.【单选】在建筑工程测量中，常用精度有J2和J6，并对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是( )｡

A.水准仪

B.电磁波测距仪

C.全站仪

D.经纬仪

2.【单选】施工测量中主要用于测设高差的仪器是( )。

A.经纬仪

B.水准仪

C.照准仪

D.倾角仪

3.【单选】经纬仪的主要功能是测量( )。

A.角度

B.距离

C.高差

- 高程

- 1.【答案】D

- 【解析】经纬仪有DJ07、DJ1、DJ2、DJ6等几种不同精度的仪器。在建筑工程中，常用的还是J2和J6型光学经纬仪。

- 2.【答案】B

- 【解析】水准仪的主要功能是测量两点间的高差h，它不能直接测量待定点的高程H，但可由控制点的已知高程来推算测点的高程;另外，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离D，但精度不高。

- 3.【答案】A

- 【解析】经纬仪的主要功能是测量两个方向之间的水平夹角β;其次，它还可以测量竖直角α;借助水准尺，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离D和高差h。