2019一级建造师《机电工程》每日一练(6月18日)

- 1.【多选】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，起重吊装工程中属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有( )。

- A.钢结构、网架安装工程

- B.采用非常规起重设备、方法且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程

- C.采用起重机械进行且起重量在500kN及以上设备吊装工程

- D.起重量300kN及以上起重设备安装工程

- E.起重量300kN及以上起重机械设备拆卸工程

- 2.【单选】根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，建筑工程中起重量300kN及以上的起重设备安装工程的吊装方案，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证，再经( )审批。

- A.施工项目技术负责人

- B.施工企业技术负责人

- C.现场设计代表

- D.项目专业监理工程师

- 3.【单选】地锚是固定缆风绳的设施，在工作中可承受较大的拉力、适合于重型吊装的地锚是( )。

- A.全埋式地锚

- B.嵌入桩式地锚

- C.活动式地锚

- 利用已有建、构筑物的地锚

- 1.【答案】BDE

- 【解析】超过一定规模的危大工程范围：

- (1)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程;

- (2)起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

- 2.【答案】B

- 【解析】对属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，即采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，起吊重量300kN及以上起重设备安装工程，吊装方案由施工单位组织专家对专项方案进行论证，再经施工企业技术负责人审批，并报项目总监理工程师审核签字。实行总承包管理的项目，由总承包单位组织专家论证会。

- 3.【答案】A

- 【解析】全埋式地锚(埋入式地锚)可以承受较大的拉力，适合于重型吊装。