2019一级建造师《公路工程》每日一练(6月18日)

- 1.【单选】属于半开级配沥青混合料的是( )。

- A.沥青玛碲脂碎石

- B.改性沥青稳定碎石

- C.沥青混凝土

- D.排水式沥青磨耗层混合料

- 2.【单选】粉煤灰作为填料使用时，用量不得超过填料总量的( )。

- A.25%

- B.32.5%

- C.46.5%

- D.50%

- 3.【单选】高速公路和一级公路的沥青面层不宜采用( )做填料。

- A.水泥

- B.混凝土

- C.石灰

- 粉煤灰

- 1.【答案】B

- 【解析】半开级配沥青混合料的代表类型有改性沥青稳定碎石，用AM表示。

- 2.【答案】D

- 【解析】粉煤灰作为填料使用时，用量不得超过填料总量的50%，粉煤灰的烧失量应小于12%，与矿粉混合后的塑性指数应小于4%，其余质量要求与矿粉相同。

- 3.【答案】D

- 【解析】高速公路、一级公路的沥青面层不宜采用粉煤灰做填料。