2019一级建造师《市政工程》每日一练(6月19日)

- 1.【多选】软土地区城市地铁隧道施工时，应优先选择的盾构类型有( )。

- A.手掘式盾构

- B.半机械挖掘式盾构

- C.机械挖掘式盾构

- D.土压盾构

- E.泥水盾构

- 2.【单选】选择盾构机的原则之一技术先进性要以( )为前提。

- A.经济合理性

- B.适用性

- C.可靠性

- D.操作性

- 3.【单选】选择盾构机的原则之一经济合理性是指，所选择的盾构机及其辅助工法用于工程项目施工，在满足施工安全、质量标准、环境保护要求和工期要求的前提下，其( )合理。

- A.设备购置费

- B.设备折旧费

- C.设备维护保养费

- D.综合施工成本

- 1.【答案】DE

- 【解析】软土地区城市隧道施工，优先选择密闭式。 ABC均为敞开式。

- 2.【答案】C

- 【解析】盾构机选择的主要原则：适用性原则、技术先进性原则、经济合理性原则。技术先进性要以可靠性为前提，要选择经过工程实践验证、可靠性高的先进技术。

- 3.【答案】D

- 【解析】经济合理性是指，所选择的盾构及其辅助工法用于工程项目施工，在满足施工安全、质量标准、环境保护要求和工期要求的前提下，其综合施工成本合理。