2019一级建造师《建筑工程》每日一练(6月20日)

- 1.【单选】钢结构薄型防火涂料的厚度最大值是( ) mm。

- A.5

- B.6

- C.7

- D.8

- 2.【多选】关于有机防火封堵材料特点的说法，正确的有( )。

- A.不能重复使用

- B.遇火时发泡膨胀

- C.优异的水密性能

- D.优异的气密性能

- E.可塑性好

- 3.【多选】防火涂料应具备的基本功能有( )。

- A.隔热

- B.耐污

- C.耐火

- D.阻燃

- 耐水

- 1.【答案】C

- 【解析】厚质型防火涂料一般为非膨胀型的，厚度为7～45mm，耐火极限根据涂层厚度有较大差别;薄型和超薄型防火涂料通常为膨胀型的，前者的厚度为3～7mm，后者的厚度为小于等于3mm。薄型和超薄型防火涂料的耐火极限一般与涂层厚度无关，而与膨胀后的发泡层厚度有关。

- 2.【答案】BCDE

- 【解析】有机防火堵料(可塑性)，使用过程长期不硬化，可塑性好，容易封堵各种不规则形状的孔洞，能够重复使用。遇火时发泡膨胀，具有优异的防火、水密、气密性能。

- 3.【答案】ACD

- 【解析】防火涂料主要由基料及防火助剂两部分组成。除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保护作用外，还需要具有隔热、阻燃和耐火的功能，要求它们在一定的温度和一定时间内形成防火隔热层。