2019一级建造师《机电工程》每日一练(6月20日)

- 1.【单选】下列属于预防焊接变形的设计措施的是( )。

- A.合理选择装配程序

- B.优化结构设计

- C.合理选择坡口形式

- D.合理的焊接线能力

- 2.【单选】下列常用的焊接检验中，属于力学性能试验的是( )。

- A.外观检验

- B.耐压试验

- C.金相实验

- D.拉伸试验

- 3.【多选】多台起重机抬吊设备时，常以计算载荷作为吊装计算的依据，计算载荷除考虑吊装物的重量外还应考( )。

- A.索吊具重量

- B.静载荷系数

- C.动载荷系数

- D.不均衡载荷系数

- 滑轮组的摩擦力

- 1.【答案】C

- 【解析】 预防焊接变形的措施

- 进行合理的焊接结构设计

- (1)合理安排焊缝位置

- 焊缝尽量与构件截面的中性轴对称;焊缝不宜过于集中。

- (2)合理选择焊缝数量和长度

- 在保证结构有足够承载力的前提下，应尽量选择较小的焊缝数量、长度和截面尺寸。

- (3)合理选择坡口形式

- 尽可能减少焊缝截面尺寸，例如, 选用对称的坡口、U形坡口等。

- 2.【答案】D

- 【解析】常用的破坏性检验包括：力学性能试验(弯曲试验、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、断裂性试验、疲劳试验)，化学分析试验(化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)，金相试验(宏观姐织、微观组织)，焊接性试验。

- 3.【答案】ACD

- 【解析】在起重工程的设计中，多台起重机联合起吊设备，其中一台起重机承担的计算载荷，在计入载荷运动和载荷不均衡的影响，计算载荷的一般公式为Qj=k1k2Q　式中 k1为动载荷系数;k2为不均衡载荷系数;Qj——计算载荷;Q一分配到一台起重机的吊装载荷，包括设备及索吊具重量。由此可知，计算载荷需考虑吊索具重量、动载荷系数以及不均衡载荷系数。