2019一级建造师《水利水电》每日一练(6月21日)

- 1.【单选】一般情况下，大型基坑排水时间为( )d。

- A.5～8

- B.4～6

- C.4～7

- D.5～7

- 2.【单选】下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是( )。

- A.土石围堰

- B.草土围堰

- C.竹笼围堰

- D.木笼围堰

- 3.【单选】( )围堰可以有两面挡水的作用。

- A.混凝土纵向

- B.混凝土横向

- C.钢板桩格形

- 木笼

- 1.【答案】D

- 【解析】一般情况下，排水时间：大型基坑可采用5～7d，中型基坑可采用3～5d。

- 2.【答案】A

- 【解析】围堰是导流工程中的临时性挡水建筑物，用来围护施工基坑，保证水工建筑物能在干地施工。在导流任务完成后，若围堰不能与主体工程结合成为永久工程的一部分，应予以拆除。草土围堰、木笼围堰、竹笼围堰寿命都比较短，因此本题用排除法，最后选土石围堰。

- 3.【答案】A

- 【解析】分段围堰法导流施工中，用混凝土浇筑的纵向围堰可以两面挡水，而且可与永久建筑物相结合作为坝体或闸室体的一部分