2019一级建造师《建筑工程》每日一练(6月21日)

- 1.【单选】关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是( )。

- A.SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水

- B.APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水

- C.采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃

- D.采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃

- 2.【多选】下列防水材料中，属于刚性防水材料的有( )。

- A.聚氨酯防水材料

- B.JS聚合物水泥基防水材料

- C.防水混凝土

- D.水泥基渗透结晶型防水材料

- E.防水砂浆

- 3.【单选】下列建筑密封材料中，属于定型密封材料的是( )。

- A.密封膏

- B.密封条

- C.密封胶

- 密封剂

- 1.【答案】C

- 【解析】SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，尤其适用于较低气温环境的建筑防水。APP卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，以及道路、桥梁等工程的防水，尤其适用于较高气温环境的建筑防水。卷材铺贴施工环境温度：采用冷粘法施工不应低于5℃，热熔法施工不应低于-10℃。低于规定要求时应采取技术措施。

- 2.【答案】CDE

- 【解析】刚性防水材料包括：防水混凝土、防水砂浆。建筑防水涂料中讲的水泥基渗透结晶型防水涂料也是一种刚性防水材料。

- 3.【答案】B

- 【解析】建筑密封材料分为定型和非定型密封材料两大类型。定型密封材料是具有一定形状和尺寸的密封材料，包括各种止水带、止水条、密封条等;非定型密封材料是指密封膏、密封胶、密封剂等黏稠状的密封材料。因此密封条属于定型密封材料。