2019一级建造师《水利水电》每日一练(6月22日)

- 1.【单选】多用于分期导流的后期阶段的导流方式为( )。

- A.束窄河床导流

- B.通过已建或在建的建筑物导流

- C.明渠导流

- D.隧洞导流

- 2.【单选】下列河道截流方法中，须在龙口建造浮桥或栈桥的是( )。

- A.平堵法

- B.立堵法

- C.浮运结构截流

- D.水力充填法

- 3.【多选】减少截流难度的主要技术措施有( )。

- A.改善分流条件

- B.减小分流量

- C.改善龙口水力条件

- D.增大拋投料的稳定性，减少块料流失

- 加大截流的施工强度

- 1.【答案】B

- 【解析】通过已建或在建的建筑物导流通过建筑物导多用于分期导流的后期阶段。

- 2.【答案】A

- 【解析】平堵是先在龙口建造浮桥或栈桥，由自卸汽车等运输工具运来抛投料，沿龙口前沿投抛。

- 3.【答案】ACDE

- 【解析】减少截流难度的主要技术措施包括：①加大分流量，改善分流条件;②改善龙口水力条件;③增大拋投料的稳定性，减少块料流失;④加大截流施工强度等。