2019一级建造师《市政工程》每日一练(6月22日)

- 1.【单选】关于高压喷射注浆加固地基施工的基本工序说法，正确的是( )。

- A.钻机就位一置入注浆管一钻孔一喷射注浆一拔出注浆管

- B.钻机就位一钻孔一置入注浆管一喷射注浆一拔出注浆管

- C.钻机就位一置入注浆管一喷射注浆一钻孔一拔出注浆管

- D.钻机就位一钻孔一置入注浆管一拔出注浆管一喷射注浆

- 2.【多选】小导管注浆宜采用( )。

- A.水泥浆

- B.石灰浆

- C.水泥砂浆

- D.触变泥浆

- E.膨润土浆

- 3.【单选】基坑内地基加固的主要目的不包括( )。

- A.减少围护结构位移

- B.提高坑内土体强度

- C.弥补围护墙体插入深度不足

- 减少围护结构的主动土压力

- 1.【答案】B

- 【解析】高压喷射注浆的全过程为钻机就位、钻孔、置入注浆管、高压喷射注浆和拔出注浆管等基本工序。

- 2.【答案】AC

- 【解析】小导管注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥一水玻璃双液浆、超细水泥等注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土，水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层。

- 3.【答案】D

- 【解析】基坑内加固的目的主要有：提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。