2019一级建造师《建筑工程》每日一练(6月23日)

- 1.【单选】木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是( )。

- A.顺纹方向最小，径向较大，弦向最大

- B.顺纹方向最小，弦向较大，径向最大

- C.径向最小，顺纹方向较大，弦向最大

- D.径向最小，弦向较大，顺紋方向最大

- 2.【单选】关于普通平板玻璃特性的说法，正确的是( )。

- A.热稳定性好

- B.热稳定性差

- C.防火性能较好

- D.抗拉强度高于抗压强度

- 3.【多选】关于钢化玻璃特性的说法，正确的有( )。

- A.使用时可以切割

- B.可能发生爆炸

- C.碎后易伤人

- D.热稳定性差

- 机械强度高

- 1.【答案】A

- 【解析】由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同;顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。因此，湿材干燥后，其截面尺寸和形状会发生明显的变化。

- 2.【答案】B

- 【解析】平板玻璃特性：“暖房效应”;太阳光中紫外线的透过率较低;抗拉强度远小于抗压强度，脆性材料;有较高的化学稳定性;热稳定性较差，急冷急热易发生炸裂。

- 3.【答案】BE

- 【解析】钢化玻璃特性、机械强度高;、弹性好;、热稳定性好;、碎后不易伤人、可发生自爆。