2019一级建造师《公路工程》每日一练(6月23日)

- 1.【单选】沥青路面结构中垫层的主要作用是( )。

- A.承重、排水、隔水、透水

- B.排水、隔水、防冻、防污

- C.承重、耐磨、排水、隔水

- D.耐磨、防热、排水、透水

- 2.【多选】关于沥青表面处治路面的说法，正确的是( )。

- A.沥青表面处治路面的使用寿命一般比沥青贯入式路面更长

- B.沥青表面处治主要是对非沥青承受层起保护和防磨耗作用

- C.可用于高速公路路面面层

- D.可分为单层式、双层式和三层式

- E.设计时一般要考虑沥青表面处治层的承受强度

- 3.【单选】路面施工中需要使用矿粉的是( )。

- A.沥青表面处治路面

- B.沥青碎石路面

- C.沥青混凝土路面

- D.沥青贯入式路面

- 1.【答案】B

- 【解析】本题考查的是沥青路面结构及类型。垫层作用：排水、隔水、防冻、防污的作用。

- 2.【答案】BD

- 【解析】本题考查的是沥青表面处治方法。表面处治按浇洒沥青和撒布集料的遍数不同，分为单层式、双层式、三层式。表面处治路面的使用寿命不及贯入式路面，设计时一般不考虑其承重强度，其作用主要是对非沥青承重层起保护和防磨耗作用，而对旧沥青路面，则是一种日常维护的常用措施。沥青表面处治，一般用于三、四级公路，也可用作沥青路面的磨耗层、防滑层。

- 3.【答案】C

- 【解析】沥青混凝土路面是由适当比例的各种不同大小颗粒的集料、矿粉和沥青，加热到一定温度后拌合，经摊铺压实而成的路面面层。沥青混凝土路面适用于各级公路面层。