2019一级建造师《水利水电工程》每日一练(6月23日)

- 1.【多选】通过建筑物导流的主要方式包括( )。

- A.混凝土坝体中的底孔导流

- B.涵管导流

- C.低水头河床式径流电站的混凝土坝体上预留缺口导流

- D.隧洞导流

- E.混凝土坝体上梳齿孔导流

- 2.【单选】下列导流方式中，属于混凝土坝分段围堰法导流方式的是( )导流。

- A.明渠

- B.隧洞

- C.涵管

- D.底孔

- 3.【单选】适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形的导流方式是( )。

- A.明渠导流

- B.隧洞导流

- C.涵管导流

- 底孔导流

- 1.【答案】ACE

- 【解析】通过建筑物导流的主要方式，包括设置在混凝土坝体中的底孔导流、混凝土坝体上预留缺口导流、梳齿孔导流，平原河道上低水头河床式径流电站可采用厂房导流等。这种导流方式多用于分期导流的后期阶段。

- 2.【答案】D

- 【解析】分段围堰法导流方式包括设置在混凝土坝体中的底孔导流、混凝土坝体上预留缺口导流、梳齿孔导流，平原河道上低水头河床式径流电站可采用厂房导流等。

- 3.【答案】A

- 【解析】明渠导流适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。