2019一级建造师《市政工程》每日一练(6月23日)

- 1.【多选】基坑内地基加固的主要目的有( )。

- A.减少围护结构位移

- B.提高坑内土体强度

- C.提高土体的侧向抗力

- D.防止坑底土体隆起

- E.减少围护结构的主动土压力

- 2.【多选】高压喷射注浆施工工艺有( )。

- A.单管法

- B.双管法

- C.三管法

- D.四管法

- E.五管法

- 3.【多选】敞开式盾构按开挖方式可分为( )。

- A.手掘式

- B.半机械挖掘式

- C.土压式

- D.机械挖掘式

- 泥水式

- 1.【答案】ABCD

- 【解析】基坑内加固的目的主要有：提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。

- 2.【答案】ABC

- 【解析】高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)等三种基本形状，它们均可用单管法、双管法、三管法三种方法实现。

- 3.【答案】ABD

- 【解析】敞开式盾构按开挖方式划分，可分为手掘式、半机械挖掘式和机械挖掘式三种。