2019一级建造师《机电工程》每日一练（8.5）

15.曳引式电梯施工过程中，动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于(    )

A.0.25MΩ										B.0.5MΩ

C.0.75MΩ										D.1MΩ

16.自动喷水灭火系统的安装过程中，管道试压的紧后工序是(    )

A.管道冲洗									B.报警阀安装

C.减压装置安装								D.系统通水调试

17.阀门进场验收时发现没有合格证,监理工程师的做法正确的是(    )。

A.施工单位补齐合格证后才准予施工				B.让施工单位补齐合格证,同时进行施工

C.直接准予施工								D.无条件拒绝

18.施工单位(    )不需要携带有关证明文件到供电企业用电营业场所办理手续，变更供用电。

A.更换大容量变压器							B.增加一个二级配电箱

C.改变用电类别								D.暂停用电

19.(    )可以进行压力容器的安装

A.GC2级压力管道安装许可资质					B.A3级压力容器制造许可资质

C.2级锅炉安装许可资质							D.《特种设备安装改造维修许可证》2级许可资质

20.单位工程控制资料检查记录表的签字人不包括(    )。

A.施工单位项目负责人							B.设计单位项目负责人

C.建设单位项目负责人							D.总监理工程师

15.【答案】B

【解析】动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

16.【答案】C

【解析】自动喷水灭火系统施工程序：施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道冲洗→管道试压→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。

17.【答案】A

【解析】施工单位补齐合格证后才准予施工。

18.【答案】B

【解析】对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量变压器、用户暂停、用户暂换、用户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类別等用户变更用电，同样也应事先提出申请，并携带有关证明文件，到供电企业用电营业场所办理手续，变更供用电合同。

19.【答案】C

【解析】A错误，GC1级压力管道安装许可资质；B错误，A3级球罐制造许可资质；D错误，《特种设备安装改造维修许可证》1级许可资质

20.【答案】B

【解析】单位（子单位）工程质量控制资料检查记录表中,记录表签字人：施工单位项目负责人，建设单位项目负责人（总监理工程师）。