2019一级建造师《机电工程》每日一练（8.11）

26.施工方案的经济合理性比较包括(    )。

A.比较各方案的资金时间价值					B.比较各方案的技术水平

C.比较各方案综合性价比						D.比较各方案对环境影响的损失义

E.比较各方案的技术效率

27.工厂模块化预制技术从设计、生产到安装和调试深度合集成，实现建筑机电的(    )。

A.安装标准化									B.网络化

C.产品模块化									D.集成化

E.微型化

28.机电工程施工进度计划安排受(    )等诸多因素的制约。

A.工程实体现状								B.机电安装工艺规律

C.施工机具和作业人员的配备					D.共用机具的移交

E.施工资金资源

29.压缩机进行空气负荷单机试运行后，应进行的工作包括(    )。

A.排除排气管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液

B.排除气路和气罐中的剩余压力

C.需检查曲轴箱时,应在停机30min后再打开曲轴箱

D.清洗油过滤器

E.更换润滑油

30.通风与空调工程的施工，检验批的划分中属于主控项目的是(    )。

A.防火套管安装								B.设备接地

C.风管接口检查								D.风管配件的制作

E.清理去污

26.【答案】ACD

【解析】B错误，比较各方案的技术水平,(技术先进性比较)。E错误，比较各方案的技术效率，(技术先进性比较)。

27.【答案】ACD

【解析】机电管线及设备工厂化预制技术：工厂模块化预制技术从设计、生产到安装和调试深度结合集成，实现建筑机电安装标准化、产品模块化及集成化。

28.【答案】ABC

【解析】机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机，施工机具和作业人员配备等诸因素的制约，协调管理的作用把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件，使进度计划安排衔接合理、紧凑可行，符合总进度计划要求。

29.【答案】ABDE

【解析】C错误，需检查曲轴箱时,应在停机15min后再打开曲轴箱。

30.【答案】AB

【解析】AB都是保证安全和使用功能的重要检验项目。