2019一级建造师《公路工程》每日一练(7.15)

1.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（    ）、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。

A.超挖											B.振动压实

C.掺粉煤灰拌和									D.整平

2.山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择（    ）。

A.砂类土地段									B.路堑的弃方地段

C.碎砾石地段									D.重黏土地段

3.软基处理方法中，强夯置换应按照（    ）的方式施工。

A.由内向外，隔行跳打							B.由内向外，逐行跳打

C.由外向内，隔行跳打							D.由外向内，逐行跳打

4.下列沥青路面面层施工接缝处理的做法，错误的是（    ）。

A.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝

B.半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青

C.横接缝首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，按45°斜交于路中线切齐清除

D.纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上，横向接缝错开1m以上

5.适用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路段是（    ）。

A.纵坡大于5%的上坡路段							B.纵坡大于6%的下坡路段

C.平面半径为50m～100m的平曲线路段				D.超高横坡大于7%的路段

6.预应力张拉用的千斤顶与压力表，不需要重新进行标定的情形是（    ）。

A.使用时间达到3个月							B.张拉次数超过300次

C.千斤顶检修后									D.更换新压力表

1.【答案】A

【解析】低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。

2.【答案】D

【解析】重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。

3.【答案】A

【解析】强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。

4.【答案】C

【解析】横接缝的处理方法：首先用3m直尺检査端部平整度。不符合要求时，垂直于路中线切齐清除。

5.【答案】C

【解析】上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。

6.【答案】A

【解析】当处于下列情况之一时，应重新进行标定：（1）使用时间超过6个月；（2）张拉次数超过300次；（3）使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况；（4）千斤顶检修或更换配件后。