2019一级建造师《公路工程》每日一练(7.16)

7.关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是（    ）。

A.在桥台处设置转盘，将两岸预制的整跨或半跨转至设计合拢位置

B.转体重量大，施工中需设置转体平衡重

C.主要适用于转体重量不大的拱桥

D.主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重

7.【答案】C

【解析】竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件（塔、斜腿、劲性骨架）。

8.隧道地质灾害分为四级，属于A级地质灾害的是（    ）。

A.存在中、小型突水、突泥隐患地段，物探有较大异常地段，断裂带

B.非可溶岩地段，发生突水、突泥可能性极小地段

C.存在重大地质灾害地段，特殊地质地段，重大物探异常地段，可能产生大型、特大型突水、突泥隐患地段

D.小型断层破碎带，发生突水、突泥可能性极小地段

8.【答案】C

【解析】A级：存在重大地质灾害隐患的地段，如大型暗河系统，可溶岩与非可溶岩接触带，软弱、破碎、富水、导水性良好的地层和大型断层破碎带，特殊地质地段，重大物探异常地段，可能产生大型、特大型突水突泥地段，诱发重大环境地质灾害的地段，高地应力、瓦斯、天然气问题严重的地段以及人为坑洞等。

9.隧道衬砌裂缝形成的原因不包括（    ）。

A.围岩压力不均									B.衬砌背后局部有空洞

C.钢筋保护层厚度大于3cm							D.衬砌厚度严重不足

9.【答案】C

【解析】隧道发生衬砌裂缝的原因主要有围岩压力不均、衬砌背后局部空洞、衬砌厚度严重不足、混凝土收缩、不均匀沉降及施工管理等。

10.关于公路工程标线施工技术要求的说法，错误的是（    ）。

A.标线工程正式开工前应在实验室进行试划试验

B.正式划标线前，应首先清理路面，保证路面表面清洁干燥，然后根据设计图纸进行放样

C.划线时，通过控制划线机的行驶速度控制标线厚度

D.标线充分干燥前，应设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行

10.【答案】A

【解析】在标线工程正式开工前应进行实地试划试验。

11.下列计划中，不属于资源计划的是（    ）。

A.劳动力计划									B.施工进度计划

C.材料计划										D.施工机械设备计划

11.【答案】B

【解析】根据已确定的施工进度计划，编制各项资源需求及进场计划，主要有：①劳动力需求计划；②材料需求计划；③施工机械设备需求计划；④资金需求计划。

12.下列施工段落划分中，不符合通常划分原则的是（    ）。

A.各段落之间工程量基本平衡						B.土方段落中的小型构造物另划分一个工段

C.避免造成段落之间的施工干扰					D.保持构造物的完整性

12.【答案】B

【解析】施工段落的划分：（1）为便于各段落的组织管理及相互协调；（2）各段落之间工程量基本平衡；（3）避免造成段落之间的施工干扰；（4）工程性质相同的地段（如石方、软土段）或施工复杂难度较大而施工技术相同的地段；（5）保持构造物的完整性。

13.既是决定工程全局的关键，又是工程施工组织设计核心内容的是（    ）。

A.工程设备										B.工程主要材料

C.工程工期要求									D.施工方案

13.【答案】D

【解析】施工方案是施工组织设计的核心，是决定整个工程全局的关键。

14.关于施工测量与工地试验的说法，正确的是（    ）。

A.施工测量与工地试验人员只要能胜任工作，无须培训即可上岗

B.测量仪器、试验设备未经标定可以短期使用

C.测量、试验记录可以根据需要进行适当优化

D.现场测量数据处理计算资料必须换人复核，工地试验室应定期接受母体检测机构的检查指导

14.【答案】D

【解析】现场测量数据处理计算资料必须换人复核。测量技术交底资料，必须由测量负责人和分管的主管工程师复核，工程技术部长审核后方可进行现场交底。