2019一级建造师《公路工程》每日一练(7.17)

15.工程变更通常实行分级审批管理制度，一般工程变更由（    ）签署工程变更令。

A.驻地监理工程师								B.总监理工程师

C.业主											D.国家计划主管部门

15.【答案】B

【解析】总监理工程师对驻地监理工程师审查的变更申请进行进一步的审定，并签署审批意见。总监理工程师签署工程变更令。

16.由于铁路运输部门原因，承包方施工机械未按期运入现场，导致工期延误，该种工期延误属于（    ）延误。

A.可原谅，可补偿								B.可原谅，不可补偿

C.不可原谅，可补偿								D.不可原谅，不可补偿

16.【答案】D

【解析】不可原谅的延误是指由于承包商的原因引起的工期延误。在这种情况下，承包商不但不能得到工期延长和经济补偿，而且由这种延误造成的损失全部都要由承包商来负责。

17.关于公路工程施工现场自建房屋的要求，错误的是（    ）。

A.最低标准为活动板房							B.建设宜选用阻燃材料

C.搭建不宜超过三层								D.每组最多不超过10栋

17.【答案】C

【解析】自建房屋最低标准为活动板房，建设宜选用阻燃材料，搭建不宜超过两层，每组最多不超过10栋，组与组之间的距离不小于8m，栋与栋之间的距离不小于4m，房间净高不低于2.6m。驻地办公区、生活区应采用集中供暖设施，严禁电力取暖。

18.关于预制梁板台座施工的说法，错误的是（    ）。

A.先张法施工的张拉台座应采用钢筋混凝土框架式台座

B.台座施工时底模可采用混凝土底模

C.存梁区台座混凝土强度等级不低于C20

D.台座底模宜采用通长钢板

18.【答案】B

【解析】底模宜采用通长钢板，不得采用混凝土底模。

19.根据《公路工程设计施工总承包管理办法》，可以作为总承包单位或总承包联合体成员单位的是（    ）。

A.初步设计单位									B.施工图设计单位

C.代建单位										D.监理单位

19.【答案】B

【解析】总承包单位（包括总承包联合体成员单位）不得是总承包项目的初步设计单位、代建单位、监理单位或以上单位的附属单位。

20.根据《公路施工企业信用评价规则》，错误的是（    ）。

A.公路施工企业投标行为由招标人负责评价

B.公路施工企业信用评价结果有效期为2年

C.公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变

D.联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定

20.【答案】B

【解析】公路施工企业信用评价结果有效期1年，下一年度公路施工企业在该省份无信用评价结果的，其在该省份信用评价等级可延续1年。2年以上在该省份无信用评价结果的，按照初次进入该省份确定，但不得高于其在该省份原评价等级的上一等级。