2019一级建造师《公路工程》每日一练(7.18)

21.拟作为路堤填料的材料应取样试验，土的试验项目有（    ）。

A.液限											B.塑限

C.CBR值											D.弯沉

E.天然含水率

22.水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（    ）。

A.施工机械的生产效率和数量						B.施工人员数量及操作熟练程度

C.增加施工接缝的数量							D.施工季节和气候条件

E.水泥的初凝时间和延迟时间

23.适用于浅水河流的大跨径钢桥架设方法有（    ）。

A.门架吊机整孔架设法							B.浮运平转架设法

C.拖拉架设法									D.自行吊机整孔架设法

E.支架架设法

24.适用于双车道公路隧道Ⅴ级围岩地段的施工方法有（    ）。

A.全断面法										B.台阶法

C.环形开挖预留核心土法							D.侧壁导坑法

E.中导洞法

25.关于通信系统中管道光、电缆敷设的说法，正确的有（    ）。

A.敷设电缆时的牵引力应小于电缆允许拉力的80%

B.敷设管道光、电缆时应以有机油脂、滑石粉作为润滑剂

C.光缆的曲率半径必须大于光缆直径的20倍

D.光缆绕“8”数字敷设时，其内径应不小于2m

E.按要求堵塞光、电缆管孔，光、电缆端头应做密封防潮处理，不得浸水

21.【答案】ABCE

【解析】土的试验项目包括天然含水率、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验等。

22.【答案】ABDE

【解析】稳定材料层宽11～12m时，每一流水作业段长度以500m为宜；稳定材料层宽大于12m时，作业段宜相应缩短。宜综合考虑下列因素，合理确定每日施工作业段长度：①施工机械和运输车辆的生产效率和数量；②施工人数量及操作熟练程度；③施工季节和气候条件；④水泥的初凝时间和延迟时间；⑤减少施工接缝的数量。

23.【答案】ACE

【解析】浮吊架设法：适于河水较深、备有大吨位浮吊的条件；自行吊机整孔架设法：适宜于架设短跨径的钢板梁。

24.【答案】BCD

【解析】全断面法适用用于Ⅰ～Ⅲ级围岩的中小跨度隧道，Ⅳ级围岩中跨度隧道和Ⅲ级围岩大跨度隧道在采用了有效的预加固措施后，也可采用全断面法开挖。中导洞法适用于连拱隧道。

25.【答案】ACDE

【解析】敷设管道光、电缆时应以石蜡油、滑石粉等作为润滑剂，严禁使用有机油脂。橡胶在有机溶剂中会溶胀。