2020年度卫生专业技术资格考试报名正在进行中，这就意味着2020主管检验师考试复习开始啦，已报名参加考试的同学现在要认真复习啦，只有不断的充实自己，才能积累知识和经验，为后续的复习提供坚实的保障。文都医考卫生职称频道为大家整理了2020主管检验师考试复习模拟试题，希望能对大家的复习有所帮助。

2020主管检验师考试复习模拟试题

1、关于酶活性国际单位下列说法正确的是

A、1min能转化1微摩尔底物(μmol)的酶量为一个国际单位(μmol/min)

B、1s能转化1微摩尔底物(μmol)的酶量为一个国际单位(μmol/min)

C、1h能转化1微摩尔底物(μmol)的酶量为一个国际单位(μmol/min)

D、1min能转化1微摩尔底物(mmol)的酶量为一个国际单位(mmol/min)

E、1h能转化1微摩尔底物(mmol)的酶量为一个国际单位(μ=mmol/min)

答案：A

2、在何种情况下反应速度可达最大反应速度

A、底物浓度足够大

B、产物浓度足够大

C、底物浓度足够小

D、产物浓度足够小

E、酶浓度足够小

答案：A

3、在酶反应过程中，用仪器监测某一反应产物或底物浓度随时间的变化所发生的改变，通过计算求出酶反应初速度，属于哪种检测方法

A、一点法

B、两点法

C、浊度法

D、双波长法

E、连续监测法

答案：E

4、下列说法错误的是

A、最常用的耦联指示系统有两个：一个是脱氢酶系统，另一个为氧化酶系统。

B、以脱氢酶为指示酶的系统测定的是辅酶Ⅰ(NAD+)或辅酶(NADP+)在540nm处的吸光度增高来计算出被测物的浓度

C、可利用脱氢酶的逆反应，将NAD(P)H变为NAD(P)，测定340nm处吸光度的下降来计算被测物的浓度

D、终点法受到乳糜、黄疸和溶血的影响，测定时需设定样品空白

E、为了消除内源性脱氢酶的干扰，在反应时一般加入乳酸脱氢酶的抑制剂

答案：B

5、下列说法错误的是

A、在检测试剂中底物浓度、辅因子、活化剂、复构剂的种类和浓度均对酶的测定至关重要

B、以底物的种类和浓度最为重要

C、在多种底物中，Km最大的底物往往是此酶的生理底物

D、米氏方程在选择酶测定底物浓度有着重要的指导作用

E、pH影响酶的稳定

答案：C

6、影响酶活性测定的因素下列选项最合适的是

A、底物浓度

B、酶反应的最适pH

C、最适温度

D、试剂中表面活性剂的作用

E、以上都是

答案：E

7、酶反应动力学定量时的观察对象是

A、总单位时间内酶的减少或增加的量

B、总单位时间内底物减少或产物增加的量

C、总反应时间内酶的减少或增加的量

D、总反应时间内底物减少或产物增加的量

E、单位时间内酶的减少或增加的量

答案：B

8、在反应系统加入何种物可以提高工具酶的米氏常数

A、竞争性抑制剂

B、非竞争性抑制剂

C、竞争和非竞争性抑制剂均可

D、重金属离子

E、表面活性剂

答案：A

9、SI制中酶活性单位为

A、U/L

B、Katal

C、g/L

D、ml/L

E、%

答案：B

10、在何种情况下反应速度可达最大反应速度

A、底物浓度足够大

B、产物浓度足够大

C、底物浓度足够小

D、产物浓度足够小

E、酶浓度足够小

答案：A

11、在用邻甲苯胺法测定葡萄糖时，掺入部分甘露醇而导致结果偏离，这种现象说明该实验方法

A、试剂使用不当

B、工作曲线不标准

C、专一性差

D、灵敏度高

E、线性不够

答案：C

12、在酶活性测定的试剂中，哪一种试剂最重要

A、活化剂种类和浓度

B、复构剂种类和浓度

C、底物的种类和浓度

D、辅因子的浓度

E、抑制剂种类和浓度

答案：C

13、对于单底物酶促反应，当底物浓度[S]小于酶的米氏常数Km时，反应速度的变化为

A、反应速度最大

B、反应速度随底物浓度增加而加快

C、增加底物浓度反应速度不受影响

D、反应速度随底物浓度增加而减慢

E、酶促反应呈零级反应

答案：B

14、全自动生化分析仪比色杯的材料多用

A、光学玻璃

B、隔热玻璃

C、不吸收紫外光的石英玻璃

D、防爆玻璃

E、含特殊金属的玻璃

答案：C

15、酶反应动力学定量时的观察对象是

A、总单位时间内酶的减少或增加的量

B、总单位时间内底物减少或产物增加的量

C、总反应时间内酶的减少或增加的量

D、总反应时间内底物减少或产物增加的量

E、单位时间内酶的减少或增加的量

答案：B

16、SI制的酶单位Katal的含义

A、每秒钟能催化1μmol底物的酶量为1Katal

B、每分钟能催化1μmol底物的酶量为1Katal

C、每秒钟能催化1个单位的底物的酶量为1Katal

D、每分钟能催化1个单位的底物的酶量为1Katal

E、每秒钟能催化1mol的底物的酶量为1Katal

答案：E

17、温度对酶促反应的影响说法正确的是

A、每增加10℃，酶促反应速度增加1～2倍

B、能降低酶促反应的活化能

C、一般地说，在25～35℃，温度每增加10℃，酶促反应速度增加1～2倍

D、超过37℃后，温度升高时，酶促反应变慢

E、温度可影响酶促反应的平衡点

答案：C

18、如果样本对测定单色光有干扰吸收，为抵消这一影响应采用

A、平行操作空白

B、样品空白

C、试剂空白

D、溶剂空白

E、加消除干扰的物质

答案：B

以上就是文都医考卫生职称频道为大家整理的2020主管检验师考试复习模拟试题的内容，希望大家能够保持积极乐观的心态，培养良好的复习习惯，争取顺利拿下本次考试。想获取更多新鲜的考试信息，请关注文都医考卫生职称频道 yixue.wendu.com/wszc，收藏地址，即刻拥有。