2019二级建造师《施工管理》每日一练（8.21）

1.【单选】下列风险控制方法中，适用于第一类危险源控制的是( )。

A.提高各类设施的可靠性

B.设置安全监控系统

C.隔离危险物质

D.加强员工的安全意识教育

2.【单选】某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造，这体现了施工安全隐患处理的( )原则。

A.冗余安全处理

B.预防与减灾并重处理

C.直接隐患与间接隐患并治

D.单项隐患综合处理

3.【多选】根据安全隐患的内容而采用的安全隐患防范的一般方法包括( )。

A.跟踪验证

B.对施工人员进行安全意识的培训

C.建立施工现场的安全监督检查机制

D.对施工机具进行有序监管，投入必要的资源进行保养维护

E.当场指正，限期纠正，预防隐患发生

1.【答案】C

【解析】第一类危险源控制方法：可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。ABD属于第二类危险源的控制方法。

2.【答案】D

【解析】一件单项隐患问题的整改需综合(多角度)处理。人的隐患，既要治人也要治机具及生产环境等各环节。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。

3.【答案】BCD

【解析】根据安全隐患的内容而采用的安全隐患防范的一般方法包括：(1)对施工人员进行安全意识的培训;(2)对施工机具进行有序监管，投入必要的资源进行保养维护;(3)建立施工现场的安全监督检查机制。