2020二级建造师《市政工程》每日一练（1.8）

1.【单选】放坡基坑施工中，开挖后暴露时间较长的基坑，应采取( )措施。

A.卸荷

B.削坡

C.护坡

D.压载

2.【多选】放坡基坑施工中，当边坡有失稳迹象时，应及时采取( )或其他有效措施。

A.削坡

B.坡顶卸荷

C.坡脚压载

D.水泥抹面

E.严密监测坡顶位移

3.【多选】基坑开挖过程中应立即停止挖土的异常情况是( )等。

A.边坡出现失稳征兆

B.开挖暴露出的基底受到扰动

C.围护结构或止水帷幕出现渗漏

D.支撑轴力突然增大

E.围护结构变形明显加剧

1.【答案】C

【解析】暴露时间较长的基坑，一般应采取护坡措施。

2.【答案】ABC

【解析】当边坡有失稳迹象时，应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施。

3.【答案】ACDE

【解析】发生下列情况立即停止挖土，查清原因并及时采取措施：(1)围护结构变形明显加剧;(2)支撑轴力突然增大;(3)围护结构或止水帷幕出现渗漏;(4)开挖暴露出的基底出现明显异常(包括黏性土时强度明显偏低或砂性土层时水位过高造成开挖施工困难时);(5)围护结构发生异常声响;(6)边坡出现失稳征兆。